Pressrelease

Kontakta Sigfrid Stenberg AB för att erhålla pressreleasen med bilder på diskett, tel 0380 77100, fax 0380 14090

WhizCut of Sweden AB i Uppsala har utvecklat ett nytt och unikt baksvarvningsskär till sitt vändskärsverktygssystem för automatsvarvar.  Skäret har 2 skäreggar,  12° positiv skärvinkel och en spånformare som styr spånan bort från arbetsstycket.  En speciell utformning av skärkanten gör att skäret endast har kontakt med arbetsstycket längs den raka skärkanten och en kort del av släpskäret.  Härigenom erhålls betydligt mindre radiella tryck i förhållande till de konventionella baksvarvningsverktygen.  Kombinationen av positiva skärvinklar, små skärkrafter, låga radiella tryck och kort kontaktyta med arbetsstycket har resulterat i bättre rundhet i den svarvade detaljen, lättare att innehålla snäva toleranser, bättre ytfinhet, färre justeringar under skärlivslängden och betydligt längre utslitningstider .  Allt detta har bland andra LK Precision i Skogås erfarit.  LK Precision var pilotstället under utprovningen av skäret och de har under ett halvår använt skäret i produktionen, utan att numera ha de tidigare problemen att innehålla toleransen 0,01 mm på 3,5 mm diameter i 10 mm längd och 3 mm  i 20 mm längd, i en svarvad rostfri detalj.  WhizCut marknadsförs i Sverige av AB Sigfrid Stenberg i Nässjö,  Tel. 0380 77100.